<Master reset系统复位+Brand reset林肯互联复位+reset还原{单项功能}需求文档>

Phase2 林肯  MRD文档

版本 <1.4>

目录

目录	2

1.	需求介绍	5

1.1.	背景／目的	5

1.2.	流程与备注	5

2.	需求内容	7

2.1.	功能入口	7

2.2.	系统复位「All」	9

2.3.	【1】固件升级中 确认弹窗「All」	9

2.3.1.	【2】系统复位 确认页—PaaK未配置「CX483林肯」「U611林肯」	10

2.3.2.	【3】系统复位 确认页—PaaK已配置 「CX483林肯」「U611林肯」	11

2.3.2.1.	【4】系统复位还原智能手机钥匙 确认弹窗—取消授权，PaaK已配置「CX483林肯」「U611林肯」	12

2.3.3.	【5】系统复位中 页「All」	13

2.4.	林肯互联复位「CX483林肯」「U611林肯」	13

2.4.1.	【6】林肯互联复位确认页—PaaK未配置 「CX483林肯」「U611林肯」	13

2.4.2.	【7】林肯互联复位确认页—PaaK已配置 「CX483林肯」「U611林肯」	14

2.4.2.1.	【8】林肯互联复位还原智能手机钥匙 确认弹窗—取消授权，PaaK已配置「CX483林肯」「U611林肯」	16

2.4.3.	【9】林肯互联复位中 页 「CX483林肯」「U611林肯」	17

2.4.4.	【10】林肯互联复位  成功提示「CX483林肯」「U611林肯」	18

2.4.5.	【11】林肯互联复位 失败弹窗「CX483林肯」「U611林肯」	18

2.5.	还原{单项功能}	19

2.5.1.	还原车载热点「All」	19

2.5.1.1.	【16.1】【17.1】还原车载热点 确认弹窗及页面变化「All」	19

2.5.2.	还原智能手机钥匙	20

2.5.2.1.	【16.2】【17.2】还原智能手机钥匙 确认弹窗—保留授权，PaaK已配置「CX483林肯」「U611林肯」	20

2.5.3.	【18】还原  成功提示「All」	21

2.5.4.	【19】还原 失败弹窗「All」	21

版本更改记录

| 日期 | 版本 | 更改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| <2018/11/30> | <1.0> | 根据参考文件和与福特FO沟通建立 初稿 | 周倩雯 |
| <2018/12/12> | <1.1> | 根据福特方评审意见，增加对应图片的流程图和入口指示逻辑。修改部分文字。删除系统复位的成功失败弹窗。 | 周倩雯 |
| <2018/12/14> | <1.2> | 根据福特方TBD确认，【{品牌}互联复位、还原智能手机钥匙和还原车载热点】去除固件升级中相关判定。【{品牌}互联复位、还原智能手机钥匙和还原车载热点】不需要重启，明确结束后返回界面。保持【{品牌}互联复位、还原智能手机钥匙和还原车载热点】的成功或者失败信息。更改“系统更新中”为“固件升级中” | 周倩雯 |
| <2019/1/2> | <1.3> | 内部评审后，拆分林肯与福特项目MRD。 | 周倩雯 |
| <2019/1/2> | <1.4> | 据福特FO要求，删除「品牌互联复位」部分和「还原车载热点」部分。修改「Paak已启用」条件为「PaaK」已配置 | 周倩雯 |

需求介绍

背景／目的

背景概述：系统复位即恢复出厂设置功能，可以从车载HMI和手机App触发，为用户提供一键清除所有用户设置、互联设置、智能手机钥匙（如适用）、重置账号及后台重置TCU授权状态(如适用)的入口。林肯互联复位为用户提供入口一键还原车载热点、智能手机钥匙（如适用）、电动汽车充电设置（如适用）、后台重置TCU授权状态等福特管理的互联功能、但不清除账号及互动娱乐系统的设置。还原智能手机钥匙、还原车载热点则是对福特管理的单项车联功能进行还原的入口。

目的：完成系统复位、林肯互联复位、还原部分单项功能的设计实现。满足用车场景下，用户通过小度OS进行全系统或车机部分功能重置、同时拥有信息安全和简明体验的需求。

流程与备注

| 车型 | 车辆信息 | PaaK智能手机钥匙配置 | PHEV电动汽车配置 | 【系统复位】流程 | 【林肯互联复位】流程 | 【还原车载热点】流程 | 【还原智能手机钥匙】流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「CX483林肯」 | 12.8"Landscape (1080'1920 9:16) | 支持 | / | B | C（PaaK未配置）或D（PaaK已配置） | F | G |
| 「U611林肯」 | 12.8''Landscape (1080'1920 9:16) | 支持 | 是 | B | C（PaaK未配置）或D（PaaK已配置） | F | G |
| 流程A-G中的黑色编码为页面代码。如【1】、【2】、【3】、【18.1】等。 |  |  |  |  |  |  |  |

需求内容

功能入口

入口示意图（最终以系统设置MRD为准）

【0.0】【0.1】林肯互联复位、系统复位（林肯车）

系统复位、林肯互联复位：车辆控制-系统设置-常规设置-系统复位、林肯互联复位（林肯车）

入口示意图（最终以车载热点 MRD为准）

【0.3】还原车载热点

还原车载热点：车辆控制-系统设置-车载热点（设置）-还原车载热点

入口示意图（最终以智能手机钥匙 MRD为准）

【0.4】还原智能手机钥匙

还原智能手机钥匙：车辆控制-智能手机钥匙（设置）-还原智能手机钥匙

（暂无）还原{其他单项功能}：车辆控制-系统设置-{其他功能}（设置）-还原{其他单项功能}

系统复位「All」

【1】固件升级中 确认弹窗「All」

示意图【1】对应“系统复位”

当用户点击系统复位，IVI向车机请求固件升级状态——如果点击继续，IVI向车机请求PaaK配置状态——显示对应的系统复位 确认页。

点击取消或弹窗外区域，返回前页。

对所有页面或弹窗，如无特别说明，点击返回/取消/弹窗外区域则返回前页。

【2】系统复位 确认页—PaaK未配置「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

当用户点击系统复位后检测到系统未更新、或用户从固件升级中确认弹窗点击继续后，IVI向车机请求到PaaK未配置（PaaK已配备但未配置），显示该页。

适用车型情况：未配置PaaK的「CX483林肯」「U611林肯」。

点击继续，IVI显示系统复位中 页。

【3】系统复位 确认页—PaaK已配置	「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

当用户点击系统复位后检测到系统未更新、或用户从固件升级中确认弹窗点击继续后，IVI向车机请求到PaaK已配置，显示该页。

适用车型情况：已配置PaaK的「CX483林肯」「U611林肯」。

点击继续，显示系统复位还原智能手机钥匙 确认弹窗—取消授权。

      - 【4】系统复位还原智能手机钥匙 确认弹窗—取消授权，PaaK已配置「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

当PaaK功能已配置时，用户从系统复位 确认页点击继续，显示该弹窗。

适用车型情况：已配置PaaK的「CX483林肯」「U611林肯」。

点击继续，IVI向车机发送系统复位请求、进入系统复位中 页。

【5】系统复位中 页「All」

示意图

在此页面显示系统复位进度。

林肯互联复位「CX483林肯」「U611林肯」

对电动汽车「U611林肯」，{品牌}互联复位确认页将增加文字——提示电动汽车设置将被擦除。

【6】林肯互联复位确认页—PaaK未配置	「CX483林肯」「U611林肯」

【6】示意图-没有橙色部分文字【6.1】示意图-增加橙色部分文字

当用户点击林肯互联复位后检测到系统未更新、或用户从固件升级中确认弹窗点击继续后，IVI向车机请求到PaaK未配置（PaaK已配备但未配置或未配备），显示该页。

适用车型情况：未配置PaaK的「CX483林肯」「U611林肯」。

点击继续，IVI显示林肯互联复位中 页。

【7】林肯互联复位确认页—PaaK已配置	「CX483林肯」「U611林肯」

【7】示意图—没有橙色部分文字【7.1】示意图--增加橙色部分文字

当用户点击林肯互联复位后检测到系统未更新、或用户从固件升级中确认弹窗点击继续后，IVI向车机请求到PaaK已配置，显示该页。

适用车型情况：已配置PaaK的「CX483林肯」「U611林肯」。

点击继续，显示林肯互联复位还原智能手机钥匙 确认弹窗—取消授权。

      - 【8】林肯互联复位还原智能手机钥匙 确认弹窗—取消授权，PaaK已配置「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

当PaaK功能已配置时，用户从林肯互联复位 确认页点击继续，显示该弹窗。

适用车型情况：已配置PaaK的「CX483林肯」「U611林肯」。

点击继续，IVI向车机发送林肯互联复位请求、进入林肯互联复位中 页。

【9】林肯互联复位中 页	「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

在此页面显示林肯互联复位进度。该页面是否全屏可由交互参考全局决定。

【10】林肯互联复位  成功提示「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

林肯互联复位成功完成时，IVI接收到车机发送的对应信号、显示该提示。

【11】林肯互联复位 失败弹窗「CX483林肯」「U611林肯」

示意图

林肯互联复位 失败弹窗时，IVI接收到车机发送的对应信号、显示该弹窗。

点击重试，IVI再次发送林肯互联复位请求、显示林肯互联复位中 页。

点击取消，返回常规设置页。

还原{单项功能}

还原车载热点「All」

      - 【16.1】【17.1】还原车载热点 确认弹窗及页面变化「All」

【16.1】示意图

【17.1】还原中 页面变化示意图

从系统设置-车载热点中点击还原车载热点，显示该弹窗。

点击继续，IVI向车机发送还原车载热点设置请求、在弹窗中显示车载热点还原中 页面变化。

还原智能手机钥匙

      - 【16.2】【17.2】还原智能手机钥匙 确认弹窗—保留授权，PaaK已配置「CX483林肯」「U611林肯」

【16.2】示意图

【17.2】还原中 页面变化 示意图

当PaaK功能已配置时，从车辆控制-智能手机钥匙点击还原智能手机钥匙，显示该弹窗。

点击继续，IVI向车机发送还原智能手机钥匙请求、在弹窗中显示还原智能手机钥匙中 页面变化。

【18】还原  成功提示「All」

【18】示意图【18.1】还原车载热点完成。【18.2】还原智能手机钥匙完成。

还原{单项功能}成功完成时，IVI接收到车机发送的对应信号、显示该提示。

【19】还原 失败弹窗「All」

【19】示意图【19.1】还原车载热点完成。【19.2】还原智能手机钥匙完成。

还原{单项功能}失败时，IVI接收到车机发送的对应信号、显示该弹窗。

点击重试，IVI再次发送还原{单项功能}请求、在弹窗中显示还原{单项功能}中 页面变化。