| Title： | CD542高配27寸大屏System UI MRD |
| --- | --- |

| Version | Date | Document Owner | Changes |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1	需求介绍	2

2	需求内容	3

2.1	车型配置及差异	3

2.2	流程图（Flow chat）	3

2.2.1	独自驾驶模式(Solo Mode)	3

2.2.2	合作驾驶模式(Co-pilot Mode)	3

2.2.3	独立模式(Individual Mode)	4

2.3	功能描述	4

2.3.1	导航栏 NavigationBar	4

2.3.2	状态栏 Status Bar	6

2.3.3	最近使用应用Recent Apps	11

2.3.4	通知 Notification	13

2.3.5	全局多指触控操作	15

3	系统边界	16

需求介绍

本文主要描述ford 27寸大屏的SystemUI功能，参考文档有福特提供的交互文档：

《CD542 27inch System UI update_Mar.6,2020.pdf》

《Ford 27in 交互框架_v1.02(01.21,2020).pdf》

需求内容

车型配置及差异

|  | CD542 |  | CX727 | U725 | P702 | U554 | U625ICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | Ambient/Trend | Titanium/ST Line | Mid/High | Ford Bronco SUV | Ford Raptor F-150 Pickup truck | Lincoln Navigator Large SUV (3 row seat) | Explorer |

流程图（Flow chat）

顶部栏和侧边栏根据客户需求增加图标，通知提示，快捷方式，以及应用命令响应；

独自驾驶模式(Solo Mode)

合作驾驶模式(Co-pilot Mode)

独立模式(Individual Mode)

功能描述

导航栏 NavigationBar

- 导航栏位置

- Solo Mode导航栏在屏幕左侧边

- Co-pilot Mode导航栏在屏幕左右两侧边，其中右侧的可以显示/隐藏，右侧的导航栏显示，是浮在内容区上面，但是不能遮挡顶部状态栏。（因此，状态栏右侧的图标，需要随着右侧导航栏展示/隐藏进行动态适配）

右侧导航栏的显示/隐藏条件：

- 当车辆检测副驾没人时，此时为Solo Mode。

- 当车辆检测到副驾有人时，此时Solo Mode变为Co-pilot Mode，此时右侧导航栏以及三角开关展示出来。副驾可以通过滑动开关，自由控制右侧导航栏的显示/关闭。

- 当副驾下车后，此时车辆再次变为Solo Mode，右侧导航栏及三角开关均关闭。

- Individual Mode导航栏在主副驾屏的左侧边

- 导航栏内容

- Solo Mode或者Co-pilot Mode，

- Individual Mode，

左边屏：                         右边屏：

状态栏 Status Bar

- 状态栏的手势交互

- 从状态栏点击或者下拉，可以唤出快捷控制面板。控制面板中的内容支持水平滑动。

- 下拉的快捷控制面板，以浮窗形式展示，背景是正在运行的app：

- 在Individual Mode下，主副驾均可以点击或下拉出各自的快捷面板，面板内容一致：

- 通知中心、Quick panel 浮层自动关闭机制 – 用户10秒钟后不操作，自动关闭。

- 蓝牙和热点在快捷控制面板里，既能看到状态，也能进行开/关操作。

- 分屏开关在快捷控制面板里，既能看到状态，也能进行开/关操作：

- 因为蓝牙耳机只有在分屏模式下可以使用，所以把蓝牙耳机音量的调节放到副驾的quick panel里面：

在分屏模式下副驾侧，连接耳机显示耳机音量，不连接耳机显示扬声器音量。

重新连接耳机后，音量条的音量为上一次调节保存的值。

- 状态栏的内容

状态栏图标，主要集中在左侧主驾屏，不同驾驶模式分别示意如下：

- 状态栏图标区域分为：时间/未读消息、空调状态、系统状态、语音控制共4个部分。

- 没有未读信息的时候，状态栏里不显示信息图标，但是用户点击或者滑动这个区域还是可以唤出通知栏，通知栏显示“没有未读信息”。

- 关于状态栏空调模块的说明：

- 空调状态全功能开启时，状态栏显示如下：

- 当空调关闭时，仅显示置灰的风扇图标；当座椅cooling/heating关闭时，仅显示置灰的座椅图标：

- 其他空调功能不开启时，就不显示对应的图标

- 系统状态图标

系统状态图标，排列规则如下：（参考《HMI Interaction Spec_Header_Bar_20.02.2020 for header bar logic&flow.pdf》）

系统状态区域的图标点击之后，会跳转进入System Setting页面。

系统状态区域的图标展示及对应状态，请参考《Header bar HMI requirement _ Ford CHN _ DRAFT.xlsx》表格中的Status icon priority页。

对于其中的蓝牙状态，说明如下：

- 状态栏蓝牙图标增加打开但未连接的状态‘’，蓝牙关闭时不显示图标；

- 连接的蓝牙设备有电量信息时，仅单独显示耳机设备的电量‘’，其他设备均使用‘’，删除手机电量图标‘’；

- 经FO确认，副屏蓝牙耳机仅可在独立模式下使用，在副屏蓝牙开关出增加相关文字提示，并在开启时弹窗确认“切换至独立模式”；

- 语音控制开启蓝牙时，同样需要提示将切换至独立模式；

独立模式下，耳机的连接状态要3个(跟非耳机蓝牙一个逻辑，另外电量的状态，图标也要一致)：

- 一个没有打开蓝牙

- 打开蓝牙未连接

- 打开蓝牙连接了耳机

最近使用应用Recent Apps

- Recent Apps的唤出

从屏幕底部上滑，唤起Recent Apps，显示用户最近使用的App列表界面。

- Recent Apps的功能

- 用户选择Recent Apps列表中的某项上滑，可以删除该应用：

- 如果App进程存在，上滑就是kill掉该进程，并从recent apps里删除该app记录。

- 如果App进程已kill掉，上滑就是从recent apps里删除该app记录。

- 如果App进程存在，但不在自己驾驶屏上（例如副驾打开了app，然后主驾去打开同一个app，则该app就会从副驾屏移到主驾屏展示），上滑就是从recent apps里删除该app记录，不杀进程。

- 如果用户按清空所有的按钮，则对recent apps列表中的每个app执行以上逻辑。

- Individual Mode下，主副驾有各自的Recent Apps：

- Recent apps浮层自动关闭机制 – 用户10秒钟后不操作，自动关闭。

通知 Notification

- Notification的规范

- 当收到通知时，通知从屏幕顶部向下滑出覆盖状态栏，停留3秒收自动收起；

- 通知可放置<=2个操作功能，功能按钮与提示内容文字有颜色区分，当有两个按钮时，高亮推荐的操作按钮。

- 通知中心的唤出

当用户点击状态栏的通知图标区域，或从通知图标区域下拉，可以唤出通知栏。

全局多指触控操作

系统边界

请参考表格xx（外部表格文档后续补充）