| Title： | Digital_Scent MRD |
| --- | --- |

| Version | Date | Document Owner | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2020-02-19 | 许礼娣 | 初稿 |
| 1.1 | 2020-02-26 | 许礼娣 | 根据ford fo评审更新部分章节 |
| 1.2 | 2020-02-28 | 许礼娣 | 增加OTA和错误诊断两个需求 |
| 1.3 | 2020-02-28 | 许礼娣 | 分工增加错误诊断 |

目录

1	需求介绍	2

2	需求内容	3

2.1	车型配置及差异	3

2.2	功能需求列表	3

2.2.1	功能简介	3

2.2.2	功能性需求	8

2.2.3	非功能性需求	9

2.2.4	用例	9

2.3	开发分工	13

3	系统边界	14

需求介绍

本文主要描述Digital_Scent的功能，参考文档有福特提供的文档:

FD_Digital_Scent.pdf

Digital_Scent_to_Desay.pptx

Digital_Scent_Overview_Desay.pdf

需求内容

车型配置及差异

|  | CD542 |  | CX727 | U725 | P702 | U554 | U625ICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | Ambient/Trend | Titanium/ST Line | Mid/High | Ford Bronco SUV | Ford Raptor F-150 Pickup truck | Lincoln Navigator Large SUV (3 row seat) | Explorer |
| Digital_Scent | N | N | N | N | N | Y | N |

功能需求列表

功能简介

Digital Scent是DuerOS phase 4的一个新特性

可以使用数字香味，结合车辆的其他元素（氛围灯，空调，座椅按摩，视频，音频），创造沉浸式体验，如放松、刺激、新鲜或快乐。它可以根据个人喜好定制，福特可以创造出品牌独特的香味。

该feature的主要功能是：

·在IVI上选择不同的用户体验模式，如放松、唤醒。

·通过IVI控制香水模块

·香料盒认证

·选择香味类型并调整香味浓度

IVI会连接一个新设备，这个香薰模块的B sample在2020年5月份由另一个供应商提供。IVI和新设备通过Lin总线相连，IVI可以控制此设备和获取这个设备的状态。可以根据个人偏好对此设备进行配置。B sample 支持Lin通信，Lin信息表正在更新。

Feture功能概述

| 功能 | 子功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 特定情景 | 放松 | 与环境光、消息、音频、视频组合的香味，可以帮助用户放松 有三种不同的香味: StillWater/spa/forest |
|  | 唤醒 | 与环境光、消息、音频、视频组合的香味可以唤醒用户 |
|  | 新鲜空气的避难所 | 环境光、音频、视频 |
| 香薰模块控制 | 设置 | 使能/去使能 香味选择 传播浓度 |
|  | 状态显示 | 当前香味，香味余量 |  |  |  |  |  |
|  | 告警 | 香料盒认证与否 |  |  |  |  |  |
| 声音控制 | 声音控制 | 使能/去使能 香味选择 传播周期 选择一个特定情景 |  |  |  |  |  |

特定情景相关图示如下：

香薰模块控制相关图示如下：

功能性需求

数字香味情景设置

用户选择一种情景后,比如森林放松,用户还可以按他们的喜好定义,比如,用户可以开关香味,开关座椅按摩.详情参考HMI需求

数字香味情景

香味系统将读取车辆的速度，并给出不同的放松和唤醒模式。当车辆静止或者开动的时候,IVI上的香味是不一样的。细节待讨论

数字香味状态

数字香味应处于以下操作状态之一：

·数字香味开启（功能控制香味系统输出香味）

·数字香味停用（关闭香味系统）

用户可以通过IVI中的按钮或语音激活或停用该功能，例如“打开数字香味”

数字香味香料盒寿命

IVI显示每个香料盒的香水寿命

·如果香水寿命低于10%，它将以明显的颜色显示。

·如果香水寿命低于10%，福特云将向IVI推送一些购买建议，当数字香味处于激活状态时，每天推送一次购买建议。（如果网上商城准备好了，应该链接到网上商城）

数字香味香料盒告警

每个香味（香料盒）都有一个ID，可以被系统识别，在下面两种情况下，IVI将显示香料盒认证警告

·插入未经认证的墨盒

·用户检查香料盒状态时，IVI检查香料盒未通过认证

用户可以通过IVI中的按钮激活或停用该功能

数字香味错误检查

IVI应检测香味系统相关的错误，并向用户显示一条信息，说明如何可能地纠正错误。

错误1：香味系统控制器电源错误

错误2：香味系统控制器连接错误

错误3：香味系统控制器中没有可用的香料盒

用户信息可以参考用户手册的“故障排除”部分。

OTA升级

香薰模块通过LIN bus连到IVI上，IVI在更新软件的时候，也能把香薰模块的软件更新包单独的通过LIN bus推送给香薰模块去完成更新。

错误诊断

可以通过诊断工具查看模块的错误。这是on board 诊断，香薰模块自己判断后通过LIN bus上报，在IVI里置DTC，通过诊断工具可以读取到DTC。

非功能性需求

性能

香味激活时间(TBD)：如果用户的请求已被处理，则他/她希望立即得到反馈

Safety

发动机启动，空间。。。

Security

Internet超链接：云与车辆之间的数据通信不包括互联网超链接

用例

UC_F_DigitalScent_00001### 静止的放松

描述: 用户想要在车内享受静止的放松，可以在IVI中手动或者通过语音选择一种情景

前置条件: 1 点火 2 车辆动态/静态

触发条件: M1:用户进入放松情境 M2:用户在IVI上选择一种放松类型，森林、Spa或者静水 M3:森林： 在IVI中显示森林场景，播放森林声音或器乐，环境变成绿色，并输出大自然的香味。 用户感觉到倾斜的按摩座椅。 Spa： 在IVI中显示蜡烛燃烧，演奏钢琴音乐，环境变绿色，并输出普洱茶、银针茶或茉莉花香的香味。 用户感觉到倾斜的按摩座椅。 静水： 在IVI中显示静谧的湖景，播放滴水声，环境变成蓝色，并输出洋甘菊混合的香味。 用户感觉到倾斜的按摩座椅。 M4:时间到了以后，切换到唤醒模式

动作:

其它: 默认时间为10分钟。如果用户想要选择时间，他们可以在启动模式之前设置时间。 如果发动机打开，时间可以是5分钟、10分钟、30分钟和60分钟。 如果发动机关闭，时间选项为5分钟、10分钟。 如果数字香味状态为关闭，则不会输出任何香味。 用户说“开始放松模式”，“我想放松”，“我想休息一下”，会切换到M2

UC_F_DigitalScent_00002 动态唤醒

描述: 用户在旅途中，他们被烦人的交通所束缚，处于疲劳状态，福特创造的动态唤醒将帮助他们缓解压力，改善疲劳和困倦，让他们能够平静地专注于道路。

前置条件: 1 点火 2 车辆动态/静态

触发条件: M1: 用户在IVI上选择唤醒模式 M2: 车辆照明强度和车机背景主题增强，播放警报音乐，输出乌得琴或薄荷/柠檬的香味。 M3: 默认时间是5分钟，时间到了会自动退出情境

动作:

其它: 如果数字香味状态为关闭，则不会输出任何香味。 用户说“开始唤醒模式”，“我累了”，会切换到M2

UC_F_DigitalScent_00003 数字香味类型选择

- 描述: 用户可以根据他们的心情和需求来选择香味

前置条件: 1 点火 2 车辆动态/静态

触发条件: M1:用户激活香味系统 M2:用户选择一种香味类型

动作:

其它: <IVI未登录账户>车机提醒用户登录 用户说“我想选第一种香味” “我想选第一种香味” IVI显示数字香味更新后的设置并以默认强度输出香味

UC_F_DigitalScent_00004 香味强度调节

描述: 用户想要使香味更加柔和或者浓烈,可以通过IVI或者语音调节强度

前置条件: 1 点火 2 车辆动态/静态

触发条件: M1:用户选择一种香味类型 M2:用户调节强度值

动作:

其它: <IVI未登录账户>车机提醒用户登录 如果香味系统关闭,不会输出香味,仅仅保存设置 用户说“调节强度为3” IVI显示数字香味更新后的设置,如果香味打开,会输出与新强度值匹配的香味

UC_F_DigitalScent_00005 数字香味状态检查

描述: 用户需要检查哪种香味被激活或香味的其他基本信息。 用户希望查看香水盒的余量，并在需要时订购替代品

前置条件: 1 点火 2 车辆动态/静态

触发条件: M1:用户进入IVI上的香料盒设备管理系统

动作: 显示每种香料盒的余量 显示每种香料盒的认证信息 显示当前香料盒和散播速度

其它:

开发分工

此feature对车机各部分的影响如下：

| Impact Part | Sub part | 功能描述 | Desay/Baidu | Ford |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IVI | MCU BSP | 1. 识别新的Lin设备 2. 处理IVI和新设备直接的Lin消息 3.支持错误诊断 | Desay 开发 | NA(香味模块的软硬件由另一个供应商提供) |
|  | Framework service Framework Interface | 1.提供新设备到APP的所有的控制接口 2.香味模块OTA的支持 | Desay/Baidu开发 | NA |
|  | Application | 1.添加新设备状态页和设置页 2.将设置数据保存到Lincoln profile. 3.为此特性新增一个APP，这个APP会控制其他模块，比如ambient light, A/C, Massage, Audio. | 1.Digital scent添加设置页. 2.在launcher添加digital scent的入口. 3.打开Lincoln 的增强存储接口. 4.打开控制接口比如ambient light, A/C, Massage, Audio. 5.打开Notification center的接口 6.添加多个voice命令来控制设备 7. DuerOS phase 3支持新的APP集成 | Ford in-house team会开发 Digital scent APP包括HMI设计 |

系统边界

| 接口类型 | 接口模块 | 接口功能 | 接口提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| android | Launcher | 在Launcher上添加Wellbeingt应用的启动入口 | Baidu/Desay提供 |
|  |  | Launcher主页上卡片的添加移除接口（Wellbeing在后台时需要保活） |  |
|  | 消息中心 | 消息中心显示接口（香氛余量较低时） |  |
|  | 设置 | 设置种添加香氛设置的条目接口 |  |
|  |  | 点击香氛设置条目，页面跳转的功能的添加 |  |
|  | 语音 | 语音命令的添加（大约12条，每条对应多种不同的说法，比如“打开 香水”“打开香氛”，“我想闻香味”，“放点香味”对应一条指令） 语音指令内容： 语音控制香氛开关/强度/选择味道 语音控制打开Wellbeing的模式（3种模式） |  |
|  | 车钥匙账号绑定 | 提供查询当前钥匙的profile的接口 |  |
|  |  | 钥匙profile改变时的广播 |  |
|  |  | Duros系统启动时的开机广播（是否延用android原生） |  |
| 车控 | 座椅按摩 | 座椅按摩主副驾开关 | Desay提供 |
|  | 香氛 | 香氛开关 |  |
|  |  | 香氛强度 |  |
|  |  | 香氛剩余量 |  |
|  | 氛围灯 | 灯开关 |  |
|  |  | 灯颜色/亮度 |  |