LPR测试手法（浅休）

修改和读取浅休方法

1.需要工具：DET ,VALUECAN

注意：can 和 det共享一个通道时，必须关闭can，det才能读取

2.连接台架：

打开台架电源，连接hs3

打开DET,首次连接点击 initialize hardware--选择通道：can4选择valuecan4-2+通道选择默认1号通道6%14--connect 提示 connect successfully  则成功

- 3.解锁台架

- 3.1

View：generic dialog 导入key

- 0x10&0x03   716修改ECG配置  unlock台架

- 刷成功如图

- 3.2导入对应的key和mdx文件

- Key获取一级二级读取权限，mdx获取写入权限

- 导入key

- Security--load

- 导入mdx：

- 读取和写入

- 4.1读取 0x22 FD01 716---send message

- 读取成功如下

- 第一位代表休眠时长 休眠05mins

- 保存下 读取到的数据

- 4.2 写入

- 0x2E FD01 LENGTH:0008 ----edit DID DATA

- Desire did data：填入所读取到的八位数----update grid data to user value---在desire did data 填入希望的数据----save grid changes and edit

- 重复 4.1步骤---读取---检查是否写入正确

- 默认休眠开头是 1E  16进制  1E=30

如何查看是否进入LPR

连接rad moon 数据线连接上ECG的HUD口，三口中间的插口，一定要插紧，网线，电源线连接电脑，连接成功的话 radmoon俩头的灯都应当亮黄灯，在cmd窗口 ping10.2.0.1查看是否可以ping通

1.更改适配器--修改以太网的属性--INTERNET协议版本的属性

Ip修改成10.2.0.xx  不要修改xx为1~10的 因为多被占用

子网掩码：255.255.0.0

- utl打开后配置如下，点击ok就可以开始抓日志了

- 设置过滤器

关键词用fci.powerstate过滤tag ，当看到打印going to sleep 、LPR、going to shutdown则代表已经成功进入浅休

浅休方法：

- 熄火

- 开关门，等待设置好的时间，查看日志出现关键字