771 AR HUD需求

V00

Revision History

| Date | Version | Author | Change Describe |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/10/15 | 00 |  | 初版 |

注：更改内容用黄色底纹表示。

Contents

1	简介	4

1.1	功能介绍	4

1.2	缩写	4

1.3	配置信息	4

1.4	故障处理	4

1.5	AR HUD显示区域	5

2	架构定义（百度需要增加软件功能分区图）	6

2.1	整车边界	6

2.2	系统框图	7

3	功能列表	8

4	功能定义	9

4.1	行车指引-AR	9

4.1.1	机动点转向指引	9

4.1.2	目的地标记	9

4.2	AR ADAS	10

4.2.1	前车标记	10

4.2.2	前车标记-FCW	11

4.2.3	前车启动预警	11

4.2.4	车道标记	13

4.3	道路信息显示	14

4.3.1	车道面板	14

4.3.2	2D map	15

4.3.3	Turn By turn 信息	15

4.3.4	导航弹窗提示	16

# 简介

## 功能介绍

AR HUD旨在为用户提供HUD上的增强现实显示。提高客户的环境意识，针对他们的需求和愿望，增强客户体验。

## 缩写

| Abbr. | Meaning |
| --- | --- |
| ADAS | Advanced Driver Assistant System |
| IVI | in-Vehicle Infotainment |
| AR | Augmented Reality |
| AR-CAM | Augmented Reality Camera |
| FOV | Field of view |
| POI | Point of Interest |
| HMI | Human-Machine Interface |
| HUD | Heads Up Display |
| CAM | Camera |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| GPS | Global Positioning System (the US GNSS system) |
| OTA | Over the Air Updates |
| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| V2I | Vehicle-to-Infrastructure |
| VR | Voice Recognition |
| CDC | Cockpit Domain Control |
| HUD | Head Up Display |

## 配置信息

AR 功能配置是否具备，根据IVI DE03 中AR Navigation,配置为判断此配置位为3时，显示AR HUD。

## 故障处理

当AR HUD输入的视频流出现故障和限制时，AR 相关功能将无法正常使用，有相关文字提示，此时需要相关提示顾客及时处理。

## AR HUD显示区域

画布尺寸为772*261px

蓝色背景区域作为AR功能主要显示区域，参考画布高度为183px;紫色背景区域为基础功能主要显示区域，参会画布高度为78px。

## 电源模式及工作状态

在整车上电IVI开机完成，显示AR HUD相关信息。

# 架构定义（百度需要增加软件功能分区图）

## 整车边界

AR HUD 功能集成IVI系统，视频流由整车行车记录仪输入，通过车机系统处理完成后，通过LVDS输出需要显示的信息给AR HUD进行相关显示。根据不同项目，显示位置根据需求配置。

## 系统框图

百度：负责AR 行车指引，AR ADAS ，道路信息提示和整个画面的HMI的绘制。

延锋：负责驾驶信息相关的信号处理，视频流的输入，畸变算法。

# 功能列表

| 一级功能 | 二级功能 | 描述 | 离/在线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行车指引-AR | 机动点转向指引 | 到达机动点前后通过水标等一系列效果诱导行进路线 | 离在线均可 |
|  | 目的地标记 | 用户设置目的地，到达前锚定到达点 | 离在线均可 |
| AR-ADAS | 前车标记 | 打开ACC时，图标标记前方车辆 | 离在线均可 |
|  | 车道标记 | 打开LCA/LKS/HA时，显示车道平移报警，标记相应车道。 | 离在线均可 |
|  | 前车启动预警 | 前车启动，本车在原地，弹窗提示前车启动 | 离在线均可 |
|  | 前车碰撞预警 | 前车碰撞预警 | 离在线均可 |
| 道路信息提示 | 车道面板 | 道路行驶诱导面板信息↑↓←→ | 离在线均可 |
|  | 2D map | 精简版小地图 | 离在线均可 |
|  | Turn by turn 信息 | 剩余距离、剩余时间、预计达到时间 | 离在线均可 |
|  | 导航弹窗提示 | 弹窗显示导航过程中的关键信息。 | 离在线均可 |
| HMI绘制 | 见UI/UE 文件 |  |  |
| 开关设置 | 见UI/UE 文件 |  |  |

# 功能定义

注：本文档中涉及HMI效果图仅作为示意，图片以HMI输出文件为准。

## 行车指引-AR

### 机动点转向指引

1.功能描述

发起导航时，机动点转向指引，是车辆行驶在以下道路场景包括左、右转，掉头…etc时, AR导航对用户进行的分步骤的指引能力。

2.UI

3.要求

1.在距离机动点100m(城市）/200m（高速）触发箭头指示（距离可实际配置）.

2.机动点通常是两个路径段之间的交汇点，主要包含以下：

直行、变道、掉头、岔路口、合流、环路、转弯（轻微10-45°、正常45-135°、大 转弯135-175° ）等。

3. 箭头从预备触发到路口指示，动画要流畅过渡。

4.箭头指示准确显示导航信息，符合实际道路信息，不能偏出实际道路。

5.在接收到机动点完成信号，箭头3s内消失。

6.箭头显示不能影响顾客的正常驾驶视角。

7.箭头触发到显示的软件延时<100ms。

8.增强现实AR功能将不会阻止导航系统在机动转弯点接近时向驾驶员发出的视觉/音频警报。

### 目的地标记

1.功能描述

发起导航时，为了从视觉上告知用户目的地位置，到达前锚定到达点。

2.UI

3.业务流程

| 用例 | 在AR-HUD视野中显示目的地效果，提示用户目的地即将到达。 |
| --- | --- |
| 功能逻辑 | 在视野范围内根据显示目的地效果。 目的地的图标要有随着距离由小变大的效果 |
| 功能策略 | 1. 从导航接收到车辆正在接近用户输入的目的地的请求，增强现实 AR 功能将触发 AR 窗口。 触发距离d=60m(待定) 2．如果目的地在 HUD FOV 内，目的地图标指示在道路边缘位置。(由于目前导航系统无法将建筑物标定) 如果目的地显示图标超出HUD FOV，仍应触发 AR 视图，目的地以最邻近的视图进行显示，但目的地图标应附有一个指针，将驾驶员引导至刚好在 FOV 之外的目的地。 3.在导航到达目的地后图标3秒后消失。 4.目的地触发到显示的延时<=100ms |

## AR ADAS

### 前车标记

- 功能描述

ACC开启后，AR区域显示车辆识别状态，标记前方车道车辆。

- UI

- 描述

- 接收ACC开启信号确认是否开启前车识别

- 接收到ACC开启信号后，标记前方车辆。

- 如果显示图标超出HUD FOV，不进行显示。

### 前车标记-FCW

- 功能描述

百度通过接收福特CAN信号，进行碰撞预警。

- UI

3.业务流程

| 功能逻辑 | 1. 车辆行驶，对前方车辆进行检测； 2. 根据福特CAN信号提示前方车辆碰撞预警； 碰撞强预警：红色方框，配有感叹号标识进行标记（见HMI）； |
| --- | --- |
| 功能策略 | 在接收到CAN信号FcwVisblWarn_B_Rq=0X1(On)时，标记图标更改为红色。（具体显示见HMI FCW前碰撞信号FcwVisblWarn_B_Rq |
| 视觉需求与 效果描述 | 标定场景： 当与前方车辆保持相对静止：保持蒙层，可以遮住前方车辆。同时遮盖吸附车道线?； 普通标定：偏绿色，方形（无CAN信号） 强预警：红色（CAN信号） |
| 效果示意 | 该效果仅作为示意： 实际效果以最终视觉效果为准 |

### 前车启动预警

- 功能描述

识别到前车启动时，本车还在原地，显示“前车已启动”提醒弹窗

- UI

3.业务流程

| 用例 | - 等待红绿灯路口。 - 长时间排队拥堵路段。 |
| --- | --- |
| 功能逻辑 |  |
| 功能策略 | - 前方是否存在车辆且车辆＜12m: 避免左右行车对功能造成误提示，避免混淆场景； - 车速＜5km/h ： 由于GPS或传感器传送车速有波动，因此设为阈值而非车速=0； - 当前方车辆启动＞15m,后进行前车启动提示 - 未达到两次告警时，本车车辆已启动，则返回判断车速，当车速＞5km则不再告警； - 连续两次预警达到上限后，预警消失； |
|  | 【预警消除】：完成两次预警提示后消失 ： 高频场景： 拥堵、红绿灯场景： 普通前车启动； - 若已经触发报警：中间旁车加塞，则重新开始预警判断流程，但中间不打断已经发生的预警提示（一次预警提示见下方需求），播放结束后；若加塞车辆触发预警，则继续播放；若加塞车辆未触发预警，则不再播放； - 当获得车速≥5km/h 当语音TTS 未播放时，则不用继续提示； - 当获得车速≥5km/h 语音已播放，则继续播放TTS； 备注：倒挡时不触发前车启动。 |
| 视觉需求与描述 | 视觉需求： 通过在AR HUD端，进行功能预警提示： 本功能实现目标： - 当前车驶离，对自身车辆进行明显预警效果； - 能够通过本功能起到对本车用户进行提示； - 并可以达到及时注意前方已经驶离的效果提示； 视觉提示需求： 触发前车启动预警 - Toast 提示框： - AR HUDToast提示框； - 配有前车启动样式图标： - TTS语音播报1次 - TTS播报：前车已启动； 一次完整预警提示：弹窗TOAST提示+TTS播报（前车已启动） 备注： 以上效果同时进行； 提示完成后不影响其他应用继续播放声音 |

### 车道标记

1.功能描述

在开启车道保持功能是显示车道偏离时的预警。

在LKS，LCA,HA时车道造型做稍许变更。

2.UI

LKS开启时，

LCA开启时，

高速辅助开启时

3业务流程

- LKS/LCA/HA功能开启后，系统识别到两侧车道线，AR区域与实景融合显示车道线识别状态，此状态5秒后消失。

- 百度进行车道识别，在接收到ADAS系统提供的信号时，显示对应车道颜色与实际车道贴合。使用LaActvStats_D2_Dsply信号，对应关系如下。在接收到车道偏移预警信息时，偏移侧车道显示为黄色，在接收到车道偏移报警时，偏移车车道显示为红色。（车道显示类型具体见HMI文件）。

- 如果收到不显示，或者未收到信号，车道线不显示。

- 当百度未识别车道，ADAS提供报警信号，百度在显示区域对应侧绘制车道线。此车道线位置通过标定，确定无识别时的默认位置，提高贴合度。

| LaActvStats_D2_Dsply Signal | HUD显示 |
| --- | --- |
| 0x0 No left - No right 灰 | 无显示 |
| 0x1 Available left - no right 灰 | 不显示 |
| 0x2 Suppress left - no right 灰 | 不显示 |
| 0x3 Warn left - no right 红 | 左边红色 |
| 0x4 intervene left - Available right 黄 | 左边黄色 |
| 0x5 no left - Available right 灰 | 不显示 |
| 0x6 Available left - Available right 白 | 不显示 |
| 0x7 suppress left - Available right 白 | 不显示 |
| 0x8 warning left - Available right 红 | 左边红色 |
| 0x9 intervene left - Available right 黄 | 左边黄色 |
| 0xA no left - suppress right 灰 | 不显示 |
| 0xB Available left - suppress right 白 | 不显示 |
| 0xC suppress left - suppress right 灰 | 不显示 |
| 0xD warning left - suppress right 红 | 左边红色 |
| 0xE intervene left - suppress right 黄 | 左边黄色 |
| 0xF no left - warn right 红 | 右边红色 |
| 0x10 Available left - warn right 红 | 右边红色 |
| 0x12 warn left - warn right 红 - 不会出现 | 不显示 |
| 0x13 intervene left - warn right 红 - 不会出现 | 不显示 |
| 0x14 no left - intervene right 黄 | 右边黄色 |
| 0x15 Available left - intervene right 黄 | 右边黄色 |
| 0x16 suppress left - intervene right 黄 | 右边黄色 |
| 0x17 warn left - intervene right 红 - 不会出现 | 不显示 |
| 0x18 intervene left - intervene right 黄 - 不会出现 | 不显示 |

## 道路信息显示

### 车道面板

1.功能描述

通过从地图数据中获取当前车道信息：车道数、车道位置信息、以及诱导信息，对用户进行车道行驶提示；

2.UI

3.业务流程

| 功能定义 | 车辆到达机动点前的车道选择提示，便于驾驶者选择合理车道 |
| --- | --- |
| 场景划分 | 全道路行驶展现 |
| 功能策略/触发条件 | 与车机地图策略相同，弹出车道线提示框 |
| 效果描述 | 与车机地图效果相同，在HUD显示面板上方提示车道线标示框，提示驾驶者机动点的行驶车道 |

### 2D map

1.功能描述

在HUD面板上显示蚯蚓线与路段实时路况信息，朝向2D北向上显示不同路线走向以及拥堵状况，以固定比例尺显示

2.UI

### Turn By turn 信息

1．功能描述

通过提示turn by turn 和距离信息，结合地图信息，对用户进行提示。

2.UI

3.业务流程

| 功能定义 | 显示当前导航的turn by turn 和距离信息 |
| --- | --- |
| 场景划分 | 正常按照导航规划路径行驶 |
| 功能策略/触发条件 | 与专业导航保持一致 |
| 效果描述 | 能看出当前导航的turn by turn 和距离信息； |

### 导航弹窗提示

- 功能描述

导航发起对高速服务区信息、区间车速信息、拥堵信息进行弹窗提示。

- UI

- 描述

导航发起时，依据百度地图信息，弹出提示一下信息。

- 高速服务区信息

- 区间车速信息

- 拥堵信息

| 类型 | 提示内容 | 工作策略 |
| --- | --- | --- |
| 高速服务区信息 | 1.前方服务区XXm | 1前方服务区XXm:⾼速路段，导航获取到前⽅服务区时显示弹窗提醒,该弹窗显示3s后消失； |
| 区间测速 | 1.测速起点XXm 2.平均车速XX | 2.测速起点XXm:⾼速路段，当导航获取到前⽅为测速起点时显示，⾄⽤户抵达测速起点后切换为平均⻋速弹窗信息 |
| 拥堵 | 预计拥堵X分钟 | 预计拥堵X分钟:根据导航信息显示拥堵弹窗,预计拥堵时间信息实时同步变化，通过拥堵路段后弹窗消失 |